门禁建设采购要求

门禁子系统主要完成门禁机管理、门禁权限授权、进出时限授权、设备通讯、远程控制、远程监控等，以及各类出入报表的查询和输出。门禁系统通过门禁控制器的身份识别功能进行身份和权限的验证，在验证成功后控制闸机开关开门，予以放行。

门禁管理系统负责全部通道的出入情况。其主要功能特点要求如下：

1、控制器工作状态设置

除了可以读卡开门、人体特征识别和通过系统操作者直接发送指令开门外，系统还可以对控制器的工作状态进行多种设置。还可以通过一个指定的时间表自动实现转换。这是很有实用价值的功能。如有实验楼在上下课30分钟内人流量巨大需要常开，正式上课和下班后不允许闲人随意进出时，我们就可以设定一个上课时间表，并由这个时间表来自动控制该闸门的开启状态。

2、支持报警事件选择

系统可由具有权限的系统操作者对需要通知保卫处的事件作出选择。选择时，只需要点中需要的报警事件即可，便于应对突发事件，及时通知保卫相关人员。

3、控制器通讯回路自动检测

系统对控制器通讯回路自动进行检测。当通讯线路出现故障时，系统会自动报警。

4、支持登录事件过滤

系统可由具有权限的系统操作者对不需要的事件作出过滤选择。这样，系统接收到该类信息时，能自动过滤。一般情况下，只有最高级别的系统操作员才有权更改该项设置。否则，某些不测事件不会被记录下来。

5、图形用户界面

基于WINDOWS的系统。所以，用户可以像使用其它WINDOWS下的应用程序一样，只需选中图标并点击即可执行大部分操作。

6、系统进出安全

系统对所有操作人员均可设定级别，增加了系统的安全性。级别的设定，将阻止未经授权的人员进出和控制该系统。操作员的活动由系统进行登录，并可由授权用户以报表方式传输出来。

7、实时活动监控(次要附加功能，可取消)

在控制器上发生的活动，将立刻报告并显示在在线监控屏幕上，同时，可通过联接在PC机上的打印机实时地打印出来（也可以设定为非在线打印方式）。当有报警或其它非正常事件时，在线监控屏幕上有声光报警可使操作员立刻感知。

8、持卡者权限

由操作者自行设计持卡者权限：利用不同的时间表和时限，针对不同的控制器，可任意组成不同的持卡者权限。这些权限定义了可以通过的门或摆闸等通道,确认权限时，自动下载至智能通讯器和控制器。

9、大容量的持卡者数据库

系统应该具备至少记录20000以上个持卡者、身体特征识别和5000个黑名单资料。所有持卡者记录字段均可被索引并被用作打印持卡者数据库的索引键。持卡者登录界面亲切、直观，各种权限、级别、有效期等均采用点选方式，选用迅速、方便。登录的持卡者信息在确认时自动下载至智能控制器和控制器。

10、数据库输出方便

持卡者数据库及资料文件可以TXT 文本文件，ASCII、DBF、EXCEL等数据库格式输出供查询或作其它用途。

11、联动功能

安防联动：开门动作(包括但不限于非法闯入，强行翻越闸道、尾随进入)时，发出实时报警信息。

通道联动：当刷卡或身份识别有效时，自动打开闸道

消防联动：当出现火警时，自动打开所有通道

停电联动：当实验楼停电时，自动打开所有通道

12、集中管理

实验中心统一对人员出入权限设置、更改、取消、恢复。

实验中心可远程控制开门。

实验中心可以实时监控每个门的状况及人员出入情况。

可以集中查询、打印等。

13、脱机运行

门禁控制器本身应当具备存储、计算的功能，相当于一台小型电脑，管理中心通过软件把此门的权限信息下载到门禁控制器，门禁控制器能保存这些信息，即可不依赖于管理中心的PC能自动识别、判断、读写、记录进出人员的资料，PC机可随时发送指令给门禁控制器更改人员权限或读取出入记录等。

14、服从学院信息化统一建设

购置的门禁系统服从学院信息化统一建设标准。读卡设备应当购置正元智慧的身份识别设备，并且接入校园一卡通系统，身份识别卡片并入现有的物理卡、虚拟卡中，不得另行增加卡片。条件允许情况下，加入人脸识别或其他身体特征识别系统，为了配合疫情防控工作，最好可以带有体温检测功能。

15、设备购置数量和安放地点

购置通道闸机两套，闸机宽60CM以内，闸门宽1.5M-1.8M，

部署在一楼门厅两扇侧门位置，关闭在用的中门，将侧门打开方式改为向外打开。

实验实训中心

2021年4月7日